Worcraft aku klamerica CNS-S20Li

113160

Akumulatorska klamerica

Električni alat je namijenjen za spajanje krovnih, obložnih, lajsnih, zidnih i stropnih elemenata, drva

fasade, palete, drvene ograde, zidovi i kutije za smanjenje buke. Mogu se koristiti samo pričvrsni elementi (čavli, spajalice, itd.) navedeni na slici br 1.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

● INFORMACIJE O BUCI / VIBRACIJAMA
Razina vibracije navedena u ovom informativnom listu izmjerena je u skladu sa standardiziranim testom navedenim u EN60745 i može se koristiti za usporedbu jednog alata s drugim. Može se koristiti za preliminarnu procjenu izloženosti buci. Navedena razina emisije vibracija predstavlja baznu vibraciju tijekom primjene alata. Međutim, ako se alat koristi za druge primjene, s različitim priborom ili alatom za umetanje ili je slabo održavan, emisija vibracija može se razlikovati. Ovo može značajno povećati razinu izloženosti buci i vibraciji tijekom cijelog radnog razdoblja alata. Pri procjeni razine izloženosti vibracijama također treba uzeti u obzir vrijeme kada je alat isključen ili kada radi, ali zapravo ne obavlja posao. To može značajno smanjiti razinu izloženosti tijekom cijelog radnog razdoblja. Identificirajte i primijenite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu radnika koji rukuje ovim alatom od djelovanja vibracija : održavajte  alata i pribor, držite ruke toplima…

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

| Pažnja! | Odvojite bateriju prije prilagođavanja ili održavanja aparata. |
| --- | --- |
| Pročitajte uputstva za uporabu | Nosite zaštitu za uši. |
| Nosite zaštitu za oči | Ne radite na kiši |
| Električni uređaji se ne smiju odlagati s kućnim otpadom. | Ne dodirujte glavu aparata |

Dijelovi aparata:

1 Ručica za utovar spremnika

2 Klizač

3 Časopis

4 Glava cilindra

5 Ručka mekog rukohvata

6 Okidač

7 Gumb za podešavanje regulacije udara

8 LED

9 Vrh bez nosa

10 Baterija (nije isporučena)

11 Punjač za punjenje (nije isporučena)

SIGURNOST

Opća upozorenja o sigurnosti električnog alata
UPOZORENJE! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa može rezultirati električni udar, požar i / ili ozbiljne ozljede. Spremite sva upozorenja i upute za buduću uporabu. Pojam "električni alat" u upozorenjima odnosi se na vaš električni alat s kabelskim pogonom ili pogonom  na baterije (bežični električni alat).

Sigurnost radnog područja
● Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Zamagljena ili tamna područja mogu prouzročiti nezgode.
● Nemojte koristiti električni alat u eksplozivnim okruženjima, npr. kao u prisutnosti zapaljivih tekućina, plinova ili prašine. Alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
● Djecu i druge osobe držite podalje tijekom rada alata. Smetnje mogu uzrokovati da izgubite kontrolu.

Električna sigurnost

● Utikači električnog alata moraju odgovarati utičnici. Nikada ih  ne smijete izmijeniti na bilo koji način. Nemodificirani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.

● Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama, kao što su cijevi, radijatori, rasponi i hladnjaci. Postoji povećan rizik od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.

● Ne izlažite električni alat kiši ili mokrim uvjetima. Voda koja ulazi u električni alat povećava rizik od električnog udara.

● Nikada nemojte koristiti kabel za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata. Kabel držite podalje od topline, ulja, oštrih rubova i slično. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.

● Kada koristite električni alat na otvorenom, koristite produžni kabel pogodan za vanjsku uporabu. Upotreba kabela prikladnog za vanjsku uporabu smanjuje rizik od električnog udara.

● Ako je rukovanje električnim alatom na vlažnom mjestu neizbježno, upotrijebite RCD uređaj. Upotreba RCD-a smanjuje rizik od električnog udara.

Osobna sigurnost

● Budite oprezni, pazite što radite i koristite zdrav razum tijekom rada s električnim alatom. Ne koristite električni alat dok steumorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje, dok koristite električni alat mogu rezultirati ozbiljnim tjelesnim ozljedama.

● Koristite zaštitnu opremu. Uvijek koristite zaštitu za oči . Zaštitna oprema kao što je maska ​​za prašinu,protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kapa ili zaštitne slušalice smanjit će opasnost od tjelesnih ozljeda.

● Spriječite nenamjerno pokretanje/uključivanje aparata. Provjerite je li prekidač uključen i isključite ga prije spajanja na izvor napajanja i / ili bateriju, pakiranja, podizanja ili nošenja alata. Prenošenje električnih alata dok imate prst na prekidaču ili napajanju električni h alata mogu izazvati nesreću.

● Uklonite bilo koji ključ za podešavanje prije nego uključite električni alat.   Dijelovi pričvršćeni za rotirajući dio električnog alata mogu uzrokovati tjelesne ozljede.

● Nemojte pretjerivati. Održavajte odgovarajuće osnove i ravnotežu u svakom trenutku.To omogućuje bolje upravljanje električnim alatom u neočekivanim situacijama.

● Odjenite se kako treba. Nemojte nositi labavu odjeću ili nakit. Zaštitite kosu, odjeću i rukavice od pokretnih dijelova. Labava odjeća, nakit ili duga kosa mogu biti uhvaćeni u pokretnim dijelovima.

● Ako su priključeni dijelovi uređaja  za prikupljanje prašine, provjerite jesu li  povezani  ispravno i da ih se ispravno koristi. Korištenje dijelova za sakupljanja prašine može smanjiti opasnost od prašine.

Uporaba i održavanje električnog alata

● Nemojte koristiti električni alat na silu i primjenjivati ga za radove za koji nije namijenjen. Koristite ispravan električni alat za primjenu za koju je namijenjen. Ispravan električni alat će obaviti posao za koji je dizajniran bolje i sigurnije od neprimjereno upotrijebljenog alata.

● Ne koristite električni alat ako ga ne možete isključiti i uključiti putem prekidača. Svaki električni alat koji se ne može upravljati pomoću prekidača je opasan i mora se popraviti.

● Odspojite utikač iz izvora napajanja i / ili baterije prije bilo kakvih podešavanja, mijenjanje pribora /dijelova ili spremanja električnih alata. Takve preventivne sigurnosne mjere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.

● Držite električne alate izvan dohvata djece i nemojte dopustite korištenje osobama koje nisu upoznate s električnim alatom ili ovim uputama za rad s električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neobučenih korisnika.

● Održavajte alate. Provjeravajte  pokretne dijelove, lomljive  dijelova i sve drugo što bi moglo utjecati na rad električnog alata. Ako je oštećen, električni alat popravite prije uporabe. Većinu nesreća uzrokuju loše održavani električni alati.

● Držite alate za rezanje oštrim i čistim. Dobro održavani alati za rezanje s oštrim reznim rubovima manje se trgaju i lakše ih je kontrolirati.

● Upotrijebite električni alat, pribor i nastavke alata itd u skladu s ovim uputama, uzimajući u obzir radne uvjete i rad koji treba obaviti. Korištenje alata za radove koji se razlikuju od onih za koji su namijenjeni može dovesti do opasne situacije.

Servis

● Servisirajte Vaš električni alat kod kvalificiranih servisera koji će  koristiti samo identične zamjenske dijelove. Ovo će osigurati dugotrajnost električnog aparata.

Sigurnosna upozorenja za bežične prijenosnike

●Uvijek pretpostavite da alat sadrži kopče. Ne držite aparat za glavu jer može dovesti do neočekivanog paljenja spojnih elemenata i osobnih ozljeda.

●Ne usmjeravajte alat prema sebi ili osobama u blizini. Neočekivano pokretanje može otkopčati kopču koja može prouzročiti ozljedu.

●Nemojte aktivirati alat ako alat nije čvrsto postavljen na radni komad. Ako alat nije u kontaktu s obratkom, pričvrsni element se može udaljiti od cilja.

●Odspojite alat s izvora napajanja kada se vijak zaglavi u alatu. Dok uklanjate zaglavljeni zatvarač, ljepilo se može slučajno aktivirati ako je uključeno.

●Budite oprezni pri uklanjanju zaglavljenog zatvarača. Mehanizam može biti pod tlakom i pričvršćivač se može silom isprazniti pri pokušaju oslobađanja zaglavljenog stanja.

●Nemojte koristiti ovu sponu za pričvršćivanje električnih kabela. On nije namijenjen za ugradnju električnog kabela i može oštetiti izolaciju električnih kabela i time uzrokovati strujni udar ili opasnost od požara.

●Pomoću odgovarajućih detektora odredite jesu li vodovi skriveni u radnom području ili se za pomoć obratite lokalnom poduzeću. Kontakt s električnim vodovima može dovesti do požara i strujnog udara. Oštećenje plinovoda može dovesti do eksplozije. Prodiranje u vodu dovodi do oštećenja imovine.

●Poštujte uvjete radilišta. Moguće je da se pričvrsni elementi mogu probiti kroz tanke obradke ili se mogu otkloniti pri radu u kutovima ili na rubovima.

●Pri radu električni alat držite tako da se glava i tijelo ne mogu ozlijediti u slučaju iznenadnog povratnog udarca uslijed kvara napajanja energijom ili tvrdih predmeta.

●Ne otvarajte bateriju. Opasnost od kratkog spoja. U slučaju oštećenja i nepravilne uporabe akumulatora, mogu iscuriti otrovne tekućine i pare. Prozračite područje i potražite liječničku pomoć

● Bateriju koristite samo zajedno s proizvodom.

• Baterija se može oštetiti oštrim predmetima poput čavala ili odvijača ili primjenom sile

izvana. Može doći do unutarnjeg kratkog spoja i baterija može izgorjeti, dimiti, eksplodirati ili se pregrijati.

Umetanje spajalica / čavala (Pogledajte sl. 3 i 4)

Upozorenje! Uvjerite se da baterija nije uključena prije umetanja klamerica.

- nagnite alat ili postavite alat ravno, tako da spajalice ili čavli neće pasti tijekom umetanja.

- pritisnite polugu 1 dok povlačite kliznik 2 unatrag.

- postavite traku u spremnik 3 (maksimalni kapacitet 90 čavala)

- gurnite klizač B od glave kvačice 4 dok se ne zaakopča.

Pažnja! Uvjerite se da

- se traka za klamanje učitava s krunicom u ravnini s gornjim dijelom

Rukovanje alatom (vidi sl. 5)

- čvrsto pritisnite glavu za spajanje 4 na radni komad dok se ne pritisne i sjedne, te zasvijetli LED lampica.

- kratko pritisnite okidač 6 i zatim ga ponovno otpustite.

- Okidač F je zaključan sve dok ne pritisnete glavu za spuštanje 4 na radni komad, čime se sprječava slučajno pokretanje.

- Pri 20 udaraca u minuti, lijevak se treba ostaviti da se ohladi nakon 30 minuta

Pažnja:

nakon svake uporabe izvadite sve spajalice / čavle iz spremnika.

Sastavite i rastavite bateriju

Poravnajte bateriju s prorezom na stražnjem dijelu stroja.

Umetnite bateriju u utor za stroj. Zatim ga gurnite potpuno do kraja. Nakon što čujete zvuk jednim klikom, to znači da ste pravilno postavili. Da biste uklonili bateriju, samo pritisnite gumb na bateriji.

Kontrola udara (vidi sliku 6)

S gumbom 7 željena razina udarca može se podešavati u koracima

- pokazatelj 7 prikazuje odabranu razinu utjecaja.

- “-” za tanke i lake materijale kao što su folije i tkanine.

- "+" za guste i žilave materijale kao što su tvrdo drvo i zidovi.

- prije pokretanja posla nađite optimalnu razinu utjecaja.

Radni savjet (vidi sl. 7)

• Montiranje drvene ploče na zid. Pažnja Nemojte koristiti alat za pričvršćivanje stropnih obloga na profiliranom drvu ili utorima.

• Učvršćivanje tekstila. Vidi primjer na slici 7.

Slika 8 – ako se zablokiraju čavli ili spajalice

• U malo vjerojatnom slučaju da se čavli zaglave, slijedite upozorenja da biste ih uklonili iz alata!

Pažnja: IZVADITE BATERIJU

- Uklonite vrh alata.

- Skinite pričvrsne vijke ploče.

- Skinite sigurnosnu ploču sigurnosnog mehanizma.

- Skinite ploču za držanje udarne igle.

! Zabilježite lokaciju, kao i redoslijed dijelova To će olakšati ponovno spajanje

UPUTE ZA ČAVLE (vidi sl. 9)

• Tvrdo drvo je podijeljeno na 3 razine:

- Visoko

- Srednji

- Nisko

• Za različite vrste drva primjenjuju se čavli različite duljine i tvrdoće

• Alat ima trzaj prilikom okidanja, tako da ga držite s  dvije ruke da se bolje kontrolira operacija

ODRŽAVANJE

Uvjerite se da stroj nije u pogonu pri izvođenju radova na održavanju motora. Redovito čistite kućište mekom krpom, po mogućnosti nakon svake uporabe. Držite otvore za provjetravanje bez prašine i prljavštine. Ako se prljavština ne tako oslobodi koristite meku krpu navlaženu sapunicom. Nikada nemojte koristiti otapala kao što su benzin, alkohol, amonijak itd. Ova otapala mogu oštetiti plastične dijelove. Stroj ne zahtijeva dodatno podmazivanje. Ako dođe do kvara, npr. nakon trošenja dijela/ova, obratite se ovlaštenom servisu.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Kako bi se spriječilo oštećenje tijekom transporta proizvod se isporučuje u zaštitnoj ambalaži . Većina ambalaže se može reciklirati. Predajte  ove materijale na recikliranje. Vratite opremu koja je van  upotrebe na mjesto prodaje. Prodajno mjesto osigurat će njihovo ekološki prihvatljivo zbrinjavanje. Otpadni električni aparati mogu se reciklirati i ne smiju se bacati s kućnim otpadom! Molimo Vas da preuzmete aktivnu ulogu u zaštiti naših prirodnih resursa i okoliša odnošenjem ovog uređaja u centar za prikupljanje (ukoliko imate tu mogućnost).

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je ovaj proizvod u skladu sa sljedećim standardima ili standardiziranim dokumentima: EN60745-1: 2009 + A11: 2010; EN60745-2-1: 2010; EN60745-2-2: 2010; EN55014-1: 2006 / A2: 2011; EN55014-2: 1997 / A2: 2008; sukladno propisima 2006/42 / EEZ, 2014/30 / EEZ. BUKA / VIBRACIJA Mjerena u skladu s EN60745 razina zvučnog tlaka ovog alata je <81 dB (A) i zvuk snage <92dB (A) (standardna devijacija: 3 dB), a vibracije <6,6 m / s.