Blanja vibraciona Worcraft FS-300, 300W

113178

BLANJA VIBRACIONA

NAMJENA

Alat je dizajniran za suho brušenje i poliranje drva, plastike i obojenih površina. Upozorenje: Vibro brusilica nije namijenjena brušenju žbuke!

Koristite uređaj samo za predviđenu svrhu. Svaka druga upotreba smatra se slučajem zlouporabe. Korisnik / operator, a ne proizvođač, bit će odgovorni za bilo kakvu štetu ili ozljede nastale ovom zlouporabom. Imajte na umu da ovaj uređaj nije dizajniran za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Jamstvo se neće primjenjivati ako se uređaj koristi u komercijalne, industrijske ili slične svrhe.

DIJELOVI BLANJE VIBRACIONE

1. ON / OFF prekidač

2. Gumb za zaključavanje

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

Ne odlažite uobičajeni kućni otpad. Umjesto toga, obratite se centru za reciklažu na ekološki prihvatljiv način. Molimo vas vodite računa o zaštiti okoliša.

Proizvod je u skladu s važećim europskim smjernicama i izveden je metodom ocjenjivanja sukladnosti iz ovih direktiva.

Nosite zaštitne rukavice .

Pročitajte uputstva .

Nosite zaštitne naočale .

Nosite zaštitu sluha .

Dvostruka izolacijska zaštita II. Nije potrebno uzemljenje.

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE ZA ELEKTRIČNE ALATE :

Pročitajte sigurnosne napomene, upute, ilustracije i tehničke podatke isporučene s ovim električnim alatom. Nepoštivanje svih uputa dolje može dovesti do strujnog udara, požara i / ili do ozbiljnih tjelesnih ozljeda .

1)  SIGURNOST RADNE OKOLINE :

- Radno mjesto treba održavati čistim i dobro osvijetljenim. Nered i tamna područja su uzrok nesreća.

- Nemojte koristiti električni alat u eksplozivnoj atmosferi s zapaljivim tekućinama, plinovima ili prašinom. U električnom alatu postoje iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.

- Djecu i druge osobe držite podalje od električnog alata kada koristite električni alat. Ako ste uznemireni, možda ćete izgubiti kontrolu nad aktivnošću koju obavljate.

2) ELEKTRIČNA SIGURNOST:

- utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Nikada nemojte modificirati el. kabel za napajanje. Nikada ne priključujte alat koji ima zaštitni utikač na mrežni kabel pomoću utikača ili drugih adaptera. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od električnog udara. Oštećeni ili zapleteni kabeli napajanja povećavaju rizik od električnog udara. Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti zasebnim kabelom za napajanje koji se može dobiti od proizvođača ili njegovog prodajnog predstavnika.

- Rukovatelj ne smije dodirivati ​​uzemljene predmete, poput dijelova tijela. cijevi, centralno grijanje, štednjaci i hladnjaci. Rizik od električnog udara je veći ako je vaše tijelo povezano sa tlom.

- Ne izlažite električni alat kiši, vlazi ili vodi. Nikada ne dirajte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite električni alat pod tekućom vodom niti ga uranjajte u vodu.

- Kabel ne smije biti preopterećen. Nikada ne upotrebljavajte kabel da biste nosili, povlačili ili izvlačili utikač električnog alata. Kabel ne smije biti izložen vrućini, ulju, oštrim rubovima ili pokretnim dijelovima. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.

- Nikada ne radite s električnim alatom koji ima oštećeno napajanje. resp. kabela vilice, ili je pala na zemlju i na bilo koji način oštećena.

- Kada koristite električni alat vani, koristite produžni kabel pogodan za vanjsku upotrebu. Upotreba kabela prikladnog za vanjsku upotrebu smanjuje rizik od električnog udara

- Pri korištenju električnih alata u vlažnim područjima koristite napajanje zaštićenim RCD-om. Korištenje RCD-a smanjuje rizik od električnog udara. Izraz "RCD" može se zamijeniti s "glavni prekidač sklopa (GFCI)" ili "prekidač struje curenja (ELCB)".

- Zadržite struju. ručni alat isključivo za izolirane hvataljske površine, jer pribor za rezanje ili bušenje može doći u dodir sa skrivenom žicom ili kabelom tijekom rada.

3) OSOBNA SIGURNOST:

- Kad koristite električni alat, budite oprezni i budni, pažljivo pripazite na aktivnost koju izvodite. Usredotočite se na posao. Nemojte koristiti električne alate ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Čak i trenutak nepažnje tijekom korištenja električnih alata može rezultirati ozbiljnim osobnim ozljedama. Pri radu s el. ne jesti, piti i ne pušiti alate.

- Nosite zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči. Nosite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji izvodite. Zaštitna oprema poput. respirator, neklizajuća zaštitna obuća, pokrivala za glavu ili sluh, koji se koriste u skladu s radnim uvjetima, smanjuju rizik od osobnih ozljeda.

- Izbjegavajte slučajno uključivanje napajanja. alati. Ne nosi el. alat koji je spojen na mrežnu mrežu, prstom na prekidaču ili okidaču. Prije spajanja na napajanje, provjerite je li prekidač ili okidač u položaju "isključeno". Odašiljajući el. alata s prstom na prekidaču ili utikačem el. električni alat s uključenim može uzrokovati ozbiljne ozljede.

- Prije uključivanja napajanja. uklonite sve ključeve i alate za postavljanje. Ključ ili alat za podešavanje koji ostaje pričvršćen na rotirajući dio električnog alata može uzrokovati osobne ozljede.

- Uvijek održavajte stabilno držanje i ravnotežu. Radite samo tamo gdje to možete sigurno doći. Nikad nemojte precijeniti vlastite snage. Ne koristite električne alate ako ste umorni.

- Odijevajte se na odgovarajući način. Nosite radnu odjeću. Ne nosite labavu odjeću ili nakit. Pazite da se kosa, odjeća, rukavice ili drugi dio tijela previše ne približe rotirajućim ili vrućim dijelovima električnog alata.

- Priključite električni alat na sustav za uklanjanje prašine. Ako ima el. alate za spajanje uređaja za skupljanje ili uklanjanje prašine, provjerite je li pravilno spojen i korišten. Upotreba takvih uređaja može umanjiti opasnost od prašine.

- Čvrsto pričvrstite radni komad. Upotrijebite stolarsku stezaljku ili vijak za učvršćivanje obradenog predmeta.

- Ne koristite nikakve alate ako ste pod utjecajem alkohola, droga, droga ili drugih opojnih droga. Ova oprema nije namijenjena za upotrebu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih nadgleda ili ne daje upute za uporabu opreme osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem

4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE  ELEKTRIČNIH APARATA

- Uvijek isključite električni alat iz napajanja u slučaju bilo kakvih problema na radu, prije bilo kakvih radova na čišćenju ili održavanju, kad god se alat pomakne ili kad se zaustavi! Nikada ne radite električnim alatom ako je na bilo koji način oštećen.

- Odmah zaustavite rad ako alat stvara nenormalan zvuk ili miris.

- Nemojte preopteretiti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ako ga koristite brzinom kojom je dizajniran. Koristite ispravan električni alat. Prikladan alat će obaviti posao za koji je dizajniran dobro i sigurno.

- Nemojte koristiti električne alate koji se ne mogu sigurno uključiti i isključiti pomoću upravljačkog prekidača. Korištenje takvih alata je opasno. Oštećenu sklopku mora popraviti ovlašteni servis.

- Prije namještanja, mijenjanja dodataka ili održavanja isključite električni alat. To će umanjiti rizik od slučajnog pokretanja.

- Električne alate u praznom hodu čuvajte izvan dohvata djece i neovlaštenih osoba.

Električni alati u rukama neiskusnih korisnika mogu biti opasni. Skladištite električni alat na suhom i sigurnom mjestu.

- Pažljivo održavajte električni alat u dobrom stanju. Redovito provjeravajte postavljanje pokretnih dijelova i njihovu pokretnost. Provjerite zaštitne navlake ili druge dijelove da biste oštetili siguran rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije ponovne uporabe. Mnogo nezgoda uzrokovano je nepravilnim održavanjem električnog alata.

- Alate za rezanje držite oštre i čiste. Pravilno održavani i izoštreni alati olakšavaju rad, smanjuju rizik od ozljeda i učinkovitije rade s njima. Uporaba dodatne opreme koja nije navedena u uputama za uporabu ili koju je preporučio uvoznik može uzrokovati oštećenje alata i ozljede.

- Električni alati, pribor, radni alat itd. koristite u skladu s ovim uputama i na način propisan za vaš određeni električni alat, vodeći računa o radnim uvjetima i vrsti izvedenih radova. Upotreba alata u svrhe drugačije od one koja je namijenjena može rezultirati u opasnim situacijama.

SIGURNOSNA UPUTA ZA RAD SA BLANJOM / HOBLA

- Prije spajanja alata na izvor napajanja, provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na tipskoj pločici brusilice.

- Koristite ručni električni alat samo za suho brušenje. Voda koja ulazi u električni alat povećava rizik od električnog udara.

- Uvijek nosite odgovarajuću zaštitnu opremu, uključujući masku za prašinu s minimalnom ocjenom FFP2, zaštitu očiju i sluha.

- Osigurajte da svi ljudi u blizini radnog mjesta imaju odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

- Posebno pazite na brušenju nekih stabala (poput bukve, hrasta, mahagonija i krpelja), jer je nastala prašina otrovna.

- Nemojte mljevati magnezij ili legure koje sadrže visok postotak magnezija.

- Imajte na umu da su neki materijali možda obojeni ili na bilo koji drugi način obrađeni površinom. Brušenje može stvoriti prašinu koja je toksična ili na drugi način štetna.

- Prašina stvorena brušenjem boje posebno je opasna za djecu, trudnice i ljude s visokim krvnim tlakom. Držite te ljude dalje od radnog mjesta, čak i ako nose odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

- Kad god je to moguće, koristite opremu za uklanjanje prašine i prljavštine.

- Posebno pazite na brušenje materijala od drva i metala. Metalne iskre mogu lako zapaliti drvenu prašinu. Uvijek temeljito očistite uređaj da biste umanjili rizik od požara

- Radni komad i brusni papir mogu se vrlo zagrijati za vrijeme uporabe, ako se na komadu dima pojavi dim ili pepeo, zaustavite stroj i pustite da se materijal ohladi. Ne dirajte materijal ili brusni papir dok se ne ohlade.

- Ne dirajte pokretni brusni papir.

- Pri radu čvrsto držite električni alat s obje ruke i osigurajte stabilan položaj. Dvije ruke je električnim alatom lakše rukovati.

- Osigurajte radni komad. Sigurniji je nosač koji je pričvršćen stezaljkom ili vijcima

radni komad koji se drži rukom.

- Uvijek isključite uređaj prije stavljanja na zemlju.

- Prije ispravljanja ili promjene brusnog papira uvijek brusite utikač iz električne utičnice.

- Iako se ovaj alat koristi na propisani način, ne mogu se ukloniti svi rizici. Ako sumnjate u sigurnu upotrebu ovog alata, nemojte ga koristiti.

PRIPREMA I SASTAVLJANJE

OPREZ! Prije rada na električnom alatu izvadite utikač iz utičnice.

- Otpakirajte brusilicu i provjerite ima li oštećenja. Upoznajte sve njegove značajke.

- Osigurajte da su sve komponente alata u dobrom stanju. Ako neki dijelovi nedostaju ili su oštećeni, zamijenite ih prije upotrebe ovog alata.

Odabir pravog brusnog papira:

- Brusni papiri dostupni su u različitim veličinama zrna: debela (60), srednja (120) i fina (240)

- Za brušenje grubih površina koristite srednji brusni papir, srednji za glatke površine i fino brušenje

- Uvijek koristite visokokvalitetni brusni papir za maksimalnu kvalitetu rada.

- Preporučuje se probno brušenje na komadu materijala kako bi se utvrdila optimalna vrsta brusnog papira.

SASTAVLJANJE I UKLANJANJE ABRAZIVNOG PAPIRA (Sl. 6, 7):

Pažnja: Prije pričvršćivanja brusnog papira provjerite je li stroj isključen iz električne utičnice i isključen iz električne utičnice.

Napomena: Ne koristite istrošeni, rastrgani ili prašnjavi brusni papir. Prije uporabe brusilice obavezno uklonite sve nepoželjne predmete, poput čavala ili vijaka.

Napomena: Nemojte koristiti brusni papir za brušenje drva koji je prethodno korišten za brušenje metala.

Normalni brusni papiri (Sl. 6):

1. Otvorite kopču za papir.

2. Uklonite sve prašine i prljavštine s jastučića.

3. Uzmite brusni papir željene veličine zrna i stavite ga na prostirku. Provjerite odgovaraju li se perforacije na papiru i prostirku.

4. Pričvrstite rupe u brusnom papiru na rupice na prostirki.

5. Savijte oba kraja papira preko ruba podloge.

6. Pričvrstite kopču za papir da biste bili sigurni da su oba kraja papira sigurno.

Napomena: Brusni papir mora biti čvrsto pričvršćen na prostirku kako bi se spriječilo labavljenje!

Samoljepljivi brusni papiri (Sl. 7):

1. Uklonite stari brusni papir (ako postoji) uklanjanjem s podloge.

2. Uklonite sve prašine i prljavštine s jastučića.

3. Rupe za brusni papir namjestite na rupice na prostirki.

4. Ugradite novi brusni papir tako da ga pritisnete na podlogu

Napomena: polako ogulite brusni papir da ne biste oštetili čičak.

Pažnja: Povremeno očistite prašinu i prljavštinu s prostirke i ne dopustite da se disk potpuno istroši.

Nepridržavanje ove dvije mjere opreza može dovesti do oštećenja čičak na podlozi, a brusni papir možda neće biti pravilno pričvršćen.

IZUČENJE PRAVA PRAVA (slika 3):

Pažnja: Prije postavljanja ili uklanjanja dodataka, provjerite je li uređaj isključen iz zidne utičnice i isključen iz zidne utičnice.

Napomena: brusilicu uvijek priključite na odgovarajući usisavač ili sustav za usisavanje prašine, pogotovo ako prah za mljevenje sadrži štetne tvari poput čestica starih boja, lakova, površinskih boja itd.

Napomena: Pri brušenju olovnih premaza, drva i metala vodite računa da zaštitite od štetne i otrovne prašine, posebno ako niste sigurni da će materijal biti brusan. Sve osobe koje uđu na radno mjesto moraju nositi posebno dizajniranu masku za zaštitu od otrovne prašine i dima. Djeca i trudnice NE smiju ući u radni prostor. NEMOJTE jesti, piti i ne pušiti na radnom mjestu.

- Brusilica je dizajnirana tako da se može spojiti na crijevo usisavača ili na sustav za usisavanje prašine. Ovo je preferirana i najučinkovitija metoda vađenja prašine.

- Priključite odgovarajuće cijev za usisivač na otvor za usisavanje

Napomena: Upotreba brusilice bez usisavanja prašine izlaže korisnika štetnoj prašini i prašini se mogu nakupljati unutar brusilice, što skraćuje njezin životni vijek. Takve štete nisu pokrivene jamstvom.

- Ako usisavač nije dostupan, vrećica za prašinu mora biti postavljena na otvoru za odsisavanje prašine.

Napomena: Pri brušenju metala uklonite i ne upotrebljavajte vrećicu za prašinu. Vruće metalne čestice i iskre mogu zapaliti zaostalu drvenu prašinu ili samu vrećicu prašine. Uvijek temeljito očistite alat pri prelasku s brušenja na metalno brušenje i obrnuto.

Napomena: Za optimalno uklanjanje prašine, vrećicu za prašinu ispraznite prije nego što je napuni napola.

Napomena: Prilikom pražnjenja vrećice za prašinu uvijek isključite električni alat i odvojite ga iz električne utičnice.

UKLJUČITE / ISKLJUČITE (Sl. 4):

1. Spojite brusilicu na utičnicu

2. Čvrsto držite alat objema rukama i provjerite imate li potpunu kontrolu nad strojem

3. Prije uključivanja, uvjerite se da brusilica nije u kontaktu s obratkom

4. Pritisnite i držite prekidač za uključivanje / isključivanje (1) za uključivanje brusilice.

5. Otpustite sklopku za uključivanje / isključivanje (1) da biste isključili brusilicu.

Napomena: Prije isključivanja brusilicu podignite s obratka.

Oprez: Uvijek pričekajte da se stroj potpuno zaustavi prije nego što ga stavite na zemlju. Uvijek isključite brusilicu iz mreže. Nemojte vršiti pretjerani pritisak na brusilici jer ćete tako umanjiti rizik od preopterećenja.

Gumb za zaključavanje (slika 5):

Gumb za zaključavanje koristi se za osiguravanje kontinuiranog rada uređaja.

Uključivanje neprekidnog rada: Pritisnite i držite prekidač ON / OFF (1), zatim pritisnite tipku za zaključavanje, sada možete otpustiti prekidač za uključivanje / isključivanje (1). Brusilica će raditi sve dok

ne pritisnite gumb za zaključavanje ponovo.

Održavanje

Prilikom održavanja motora osigurajte da stroj nije pod naponom. Redovito čišćenje stroja vrši se mekom krpom, po mogućnosti nakon svake uporabe. Otvore za zrak čuvajte od prašine i prljavštine. Ako se nečistoća ne može ukloniti, koristite meku krpu natopljenu sapunom. Nikada nemojte koristiti otapala poput benzina, alkohola, amonijaka itd. Ta otapala mogu oštetiti plastične dijelove proizvoda. Ako se proizvod, primjerice, istroši, istroši dijelove, obratite se lokalnom servisu.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Kako se stroj ne bi oštetio tijekom transporta isporučuje se u čvrstom pakiranju. Većina ambalažnog materijala može se reciklirati. Odnesite ove materijale na odgovarajuća mjesta za recikliranje. Odnesite svoje neželjene strojeve lokalnom prodavaču. Ovdje će se zbrinuti na ekološki siguran način. Odbačene električne uređaje može se reciklirati i ne smije se odlagati u kućni otpad! Molimo aktivno nas podržite u očuvanju resursa i zaštiti okoliša vraćanjem ovog uređaja u sabirne centre (ako su dostupni).