Višenamjenski rezać/brusilica Worcraft MF-300, 300 W, 10.000-18.500 rpm,

119176

VIŠENAMJENSKI REZAĆ/BRUSILICA

NAMJENA

Stroj je namijenjen za piljenje i rezanje drvenih materijala, plastike, gipsa, obojenih metala i učvrsnih elemenata (npr., ne očvršćeni čavlići, spajalice). Pogodan je i za obradu mekih zidnih pločica, kao i za suho brušenje i struganje sitnih površina. Posebno je pogodan za rad u neposrednoj blizini rubova i za potpuno rezanje.

Koristite uređaj samo za predviđenu svrhu. Svaka druga upotreba smatra se slučajem zlouporabe. Korisnik / operator, a ne proizvođač, odgovarat će za štetu ili ozljede nastale ovom zlouporabom. Imajte na umu da ovaj uređaj nije dizajniran za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Jamstvo se neće primjenjivati ako se uređaj koristi u komercijalne, industrijske ili slične svrhe.

DIJELOVI VIŠENAMJENSKOG REZAĆA

1.Brza poluga za stezanje

2.Prekidać za uključivanje / isključivanje

3. Gumb za odabir brzine

4.Adapter držača alata

5.Vijak za stezanje

6.Imbus  ključ

7.Pila

8. Strugač

9. Brusna ploča

10. Brusni list

11. Otvor za usisavanje prašine

12. Kopča otvora

13. Vrećica od filca usisavanje prašine

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

Nosite zaštitu sluha

Pročitajte uputstva

Dvostruka izolacijska zaštita II. Nije potrebno uzemljenje.

Proizvod je u skladu s važećim europskim direktivama i provedena je metoda ocjene sukladnosti tih direktiva .

Ne odlažite uobičajeni kućni otpad. Umjesto toga, obratite se centru za reciklažu na ekološki prihvatljiv način. Molimo vas vodite računa o zaštiti okoliša.

Nosite zaštitne naočale.

Nosite zaštitnu masku .

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE ZA ELEKTRIČNE ALATE:

Pročitajte sigurnosne napomene, upute, ilustracije i tehničke podatke isporučene s ovim električnim alatom. Nepoštivanje svih uputa dolje može dovesti do strujnog udara, požara i / ili teških tjelesnih ozljeda.

1) SIGURNOST RADNE OKOLINE :

- Radno mjesto treba održavati čistim i dobro osvijetljenim. Nered i tamna područja su uzrok nesreća.

- Nemojte koristiti električni alat u eksplozivnoj atmosferi s zapaljivim tekućinama, plinovima ili prašinom. U električnom alatu postoje iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.

- Djecu i druge osobe držite podalje od električnog alata kada koristite električni alat. Ako ste uznemireni, možda ćete izgubiti kontrolu nad aktivnošću koju obavljate.

2) ELEKTRIČNA SIGURNOST :

- utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Nikada nemojte modificirati el. kabel za napajanje. Alat koji na vilici ima kabel za napajanje zaštitni utikač, nikad se ne spajajte s utikačima ili drugim adapterima. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od električnog udara. Oštećen ili zapetljani kabeli za napajanje povećavaju rizik od električnog udara. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti zasebni kabel za napajanje dostupan od proizvođača ili proizvođača prodajni predstavnik.

- Rukovatelj ne smije dodirivati ​​uzemljene predmete, poput dijelova tijela. cijevi, centralno grijanje, štednjaci i hladnjaci. Rizik od električnog udara je veći ako je vaš tijelo povezano sa tlom.

- Ne izlažite električni alat kiši, vlazi ili vodi. Nikada ne dirajte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite i ne uranjajte električni alat pod tekuću vodu voda.

- Kabel ne smije biti preopterećen. Nikada ne upotrebljavajte kabel da biste nosili, povlačili ili izvlačili utikač električnog alata. Kabel ne smije biti izložen vrućini, ulju, oštrim rubovima ili pokretnim dijelovima. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.

- Nikada ne radite s električnim alatom koji ima oštećeno napajanje. resp. kabela vilice, ili je pala na zemlju i na bilo koji način oštećena.

- Kada koristite električni alat vani, koristite produžni kabel pogodan za vanjsku upotrebu. Upotreba kabela prikladnog za vanjsku upotrebu smanjuje rizik od električnog udara

- Pri korištenju električnih alata u vlažnim područjima koristite napajanje zaštićenim RCD-om. Upotreba RCD-a smanjuje rizik od električnog udara. pojam

'RCD' se može zamijeniti s 'prekidačem glavnog kruga (GFCI)' ili 'prekidačem struje curenja (ELCB)'.

- Zadržite struju. ručni alat isključivo za izolirane hvataljske površine, jer pribor za rezanje ili bušenje može doći u dodir sa skrivenom žicom ili kabelom tijekom rada.

3) OSOBNA SIGURNOST:

- Budite oprezni i budni pri korištenju električnih alata, pri tome budno pazite na aktivnost koju izvodite. Usredotočite se na posao. Nemojte koristiti električne alate ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Čak i trenutak nepažnje tijekom korištenja električnih alata može rezultirati ozbiljnim osobnim ozljedama. Pri radu s el. ne jesti, piti i ne pušiti alate.

- Nosite zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči. Nosite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji izvodite. Zaštitna oprema poput. respirator, neklizajuća zaštitna obuća, pokrivala za glavu ili sluh, koji se koriste u skladu s radnim uvjetima, smanjuju rizik od osobnih ozljeda.

- Izbjegavajte slučajno uključivanje napajanja. alati. Ne nosi el. alat koji je spojen na mrežnu mrežu, prstom na prekidaču ili okidaču. Prije spajanja na napajanje provjerite je li prekidač ili okidač u položaju "isključeno". Odašiljajući el. alata s prstom na prekidaču ili utikačem el. električni alat s uključenim može uzrokovati ozbiljne ozljede.

- Prije uključivanja napajanja. uklonite sve ključeve i alate za postavljanje. Ključ ili alat za podešavanje koji ostaje pričvršćen na rotirajući dio električnog alata može uzrokovati osobne ozljede.

- Uvijek održavajte stabilno držanje i ravnotežu. Radite samo tamo gdje to možete sigurno doći. Nikad nemojte precijeniti vlastite snage. Ne koristite električne alate ako ste umorni.

- Odijevajte se na odgovarajući način. Nosite radnu odjeću. Ne nosite labavu odjeću ili nakit. Pripazite da vam se kosa, odjeća, rukavice ili drugi dio tijela previše ne približe rotirajućim ili vrućim dijelovima snage. alati.

- Uključite se. alati za uklanjanje prašine. Ako ima el. alate za spajanje uređaja za skupljanje ili uklanjanje prašine, provjerite je li pravilno spojen i korišten. Upotreba takvih uređaja može umanjiti opasnost od prašine.

- Čvrsto pričvrstite radni komad. Upotrijebite stolarsku stezaljku ili vijak za učvršćivanje obradenog predmeta.

- Ne koristite nikakve alate ako ste pod utjecajem alkohola, droga, droga ili drugih opojnih droga. j) Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) ograničene pokretljivosti fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili ako nisu dobili upute od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost o korištenju uređaja. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE :

- El. uvijek isključite mrežni alat. mreže u slučaju bilo kakvih problema na radu, prije čišćenja ili održavanja, pri svakom potezu i na kraju rada! Nikad ne radi s el. ako je na bilo koji način oštećen.

- Odmah zaustavite rad ako alat stvara nenormalan zvuk ili miris.

- Nemojte preopteretiti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ako ga koristite brzinom kojom je dizajniran. Koristite ispravan električni alat. Prikladan alat će obaviti posao za koji je dizajniran dobro i sigurno.

- Nemojte koristiti električne alate koji se ne mogu sigurno uključiti i isključiti pomoću upravljačkog prekidača. Korištenje takvih alata je opasno. Oštećenu sklopku mora popraviti ovlašteni servis.

- Prije namještanja, mijenjanja dodataka ili održavanja isključite električni alat. To će umanjiti rizik od slučajnog pokretanja.

- Električne alate u praznom hodu čuvajte izvan dohvata djece i neovlaštenih osoba. Električni alati u rukama neiskusnih korisnika mogu biti opasni. Skladištite električni alat na suhom i sigurnom mjestu.

- Pažljivo održavajte električni alat u dobrom stanju. Redovito provjeravajte postavljanje pokretnih dijelova i njihovu pokretnost. Provjerite zaštitne navlake ili druge dijelove da biste oštetili siguran rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije ponovne uporabe. Mnogo nezgoda uzrokovano je nepravilnim održavanjem električnog alata.

- Alate za rezanje držite oštre i čiste. Pravilno održavani i izoštreni alati olakšavaju rad, smanjuju rizik od ozljeda i učinkovitije rade s njima. Uporaba dodatne opreme koja nije navedena u uputama za uporabu ili koju je preporučio uvoznik može uzrokovati oštećenje alata i ozljede.

- Električni alati, pribor, radni alat itd. koristite u skladu s ovim uputama i na način propisan za vaš određeni električni alat, vodeći računa o radnim uvjetima i vrsti izvedenih radova. Upotreba alata u svrhe drugačije od one koja je namijenjena može rezultirati u opasnim situacijama.

5) SERVIS:

Električne aparate servisirajte uvijek kod ovlaštenog servisera. Mogu se koristiti samo isti rezervni dijelovi. Na taj će se način osigurati sigurnost električnog alata.

SIGURNOSNE UPUTE ZA RAD SA VIŠENAMJENSKIM REZAĆEM

OPĆE UPUTE:

- Koristite potpuno odmotani i siguran produžni kabel.

- Uvijek pazite da je napon napajanja isti kao onaj naveden na naljepnici alata (također možete spojiti alat nazivnog napona od 230 V ili 240 V na 220V napajanje).

- Pazite da ne oštetite alat vijcima, čavlima i drugim metalnim predmetima u obratku. Spustite ih prije rada.

- Učvrstite dio koji treba obraditi (dio koji se pričvršćuje pomoću stezaljki ili s vijcima mnogo je sigurnije nego u ruci).

- Ne režite materijal koji sadrži azbest (azbest se smatra karcinomom). - Uvijek isključujte mrežni kabel tijekom podešavanja ili promjene pribora

- Alat uvijek čvrsto držite s obje ruke i čvrsto ga držite.

- Uvijek držite kabel napajanja dalje od pokretnih dijelova alata. Uvijek usmjerite kabl za napajanje unazad, daleko od alata.

- Nosite zaštitne rukavice prilikom zamjene pribora (osobne ozljede mogu nastati dodirom pribora).

- U slučaju električnog ili mehaničkog kvara, odmah zaustavite alat i uklonite utikač iz utičnice.

- Ako se kabel napajanja ošteti ili ispadne tijekom rada, nemojte ga dirati, već ga odmah isključite iz mrežnog napajanja.

- Nikada ne upotrebljavajte alat ako je kabel oštećen. Kabel mora zamijeniti kvalificirana osoba.

- Provjerite je li motor isključen i jesu li svi pokretni dijelovi zaustavljeni prije nego što alat spustite.

KOD REZANJA / PILJENJA:

- Električni alat držite na izoliranim površinama  kad obavljate radove u kojima radni alat može udariti u skrivene vodove ili udariti u kabel napajanja električnog alata (kontakt sa “živim” naponskim mrežama također može uzrokovati dodir metala dijelovi alata i uzrokuju strujni udar)

- Ne stavljajte ruke u područje rezanja. Nikada ne stavljajte ruke ispod materijala tijekom rezanja iz bilo kojeg razloga.

- Upotrijebite prikladnu tražilicu za pronalaženje skrivenih vodova struje, plina i vode ili kontaktirajte dobavljača (kontakt s vodovima može dovesti do požara ili strujnog udara. Oštećenja na plinskoj cijevi mogu uzrokovati eksploziju. materijalna šteta ili može izazvati strujni udar).

- Nemojte koristiti puknute, deformirane ili tupe pile.

KOD BRUŠENJA:

- Prašina iz materijala koji sadrži olovo, nešto drva, minerala i metala može biti štetno (kontakt ili udisanje prašine može izazvati alergijske reakcije i / ili respiratorne bolesti kod operatera i posjetitelja). Nosite masku za lice i radite s usisavačem ako se može pričvrstiti.

- Određene vrste prašine klasificirane su kao kancerogene (poput hrastove i bukove prašine), uglavnom u kombinaciji s aditivima za obradu drva. Nosite masku za lice i radite sa usisavačem ako se može pričvrstiti.

- Pridržavajte se propisa za rad u prašnjavim uvjetima

- Koristite alat samo za suho brušenje (opasnost od električnog udara kada voda uđe u alat).

- Ne dirajte pokretnu brusnu površinu.

- Ne koristite istrošene, rastrgane ili jako zaprljane brusne ploće/papir.

- Prilikom brušenja dolazi do stvaranja iskri. Ne koristite usisavač i pazite da na radnom području nema druge osobe i da nema zapaljivog materijala.

SASTAVLJANJE

NAPOMENA:

Crteži u odjeljku za montažu i rad u ovom priručniku mogu se malo razlikovati od stvarnog kupljenog alata. Sav pribor stavlja/ugrađuje se na isti način na ovom oscilirajućem alatu. Prikazana je trokutasta brusna ploča i metalna oštrica za rezanje koji opisuju ugradnju dodataka.

OPASNOST:

Uvijek isključite utikač iz napajanja prije instaliranja ili uklanjanja dodataka ili brusnog papira. Ako ne isključite utikač iz napajanja, može doći do slučajnog rada električnog alata i ozbiljnih ozljeda rukovaoca. Ovaj oscilirajući alat dizajniran je za upotrebu s otvorenim i zatvorenim stražnjim dodacima. Nisu potrebni alati za ugradnju dodataka s otvorenim stražnjim dijelom. Za postavljanje dodatne opreme s zatvorenim leđima potreban je imbus ključ od 5 mm.

UGRADNJA DODATNIH DIJELOVA SA OTVORENIM STRANIM DIJELOM:

1. Uklonite pomoćni vijak s zatvorenim stražnjim dijelom (2), a dva dijela držača noža s zatvorenim stražnjim dijelom (3) pomoću imbus ključa od 5 mm (slika 1).

NAPOMENA: Spremite ove dijelove držača noža jer su potrebni za postavljanje noževa sa stražnjim dijelom alata zatvorenim.

2. Pomaknite ručicu za otpuštanje držača alata (4) do kraja (5) (sl. 2).

NAPOMENA: Otvor držača alata (6).

3. Gurnite držač dodatne opreme (7) u otvor držaća pribora.

4. Poravnajte utore i rupe za pribor dodataka s pričvrsnim zubima (8) na nosaču dodatne opreme.

NAPOMENA:

Za pričvršćivanje pribora u držač dodatne opreme, odgovarajući zubi nosača dodatne opreme moraju se smjestiti u utore i rupe u priboru.

5. Da biste dodali pribor na držač, preklopite ručicu za otpuštanje držača dodatne opreme bez alata u prvobitni položaj (4). NAPOMENA: Provjerite jesu li igle za pričvršćivanje dodatne opreme i dalje utora s prorezima i rupama na nosaču dodatne opreme.

UGRADNJA DODATNIH OPREMA SA ZATVORENIM STRANAMA: Sustav za ugradnju noža s zatvorenim stražnjim dijelom omogućava upotrebu dodataka sa stražnjim dijelom zatvorenim u ovom oscilirajućem alatu. Za lakši rad možete koristiti dodatke s otvorenim i zatvorenim stražnjim dijelovima. Za ilustrativne svrhe, prikazana je oštrica s otvorenim stražnjim dijelom.

1. Postavite unutarnju ploču s dodatnim priborom (1) na vreteno (2) (sl. 3).

NAPOMENA: Osigurajte da se brave (3) unutarnjeg jastuka za pribor smjeste u odgovarajuće rupe (4) u držaču alata.

2. Nosač dodatka (5) postavite na igle na unutarnjoj jastučnici (6).

3. Postavite vanjski pribor (7) na nosač dodatka.

NAPOMENA: Osigurajte da pričvrsni klinovi za unutarnju podlogu dodataka ulegnu u proreze na vanjskoj potpornoj ploči (8).

4. Privijte pomoćni vijak (9) u vreteno i zategnite ga šesterokutnim ključem od 5 mm (10).

NAPOMENA: Nakon zatezanja vijaka, provjerite je li dodatak pravilno poravnat na pričvrsnim čepovima.

Sl.3

POSTAVLJANJE BRUSNOG PAPIRA:

1. Ugradite držać brusnog papira (1) na alat (sl. 4).

2. Čvrsto pritisnite brusni papir (2) na podlogu od čička. NAPOMENE: a) Poravnajte brusni papir tako da rupe u brusnom papiru budu poravnane s odgovarajućim rupama na držaću. b) Čvrsto pritisnite brusni papir uz podlogu držaća.

3. Uklonite brusni papir tako što ga jednostavno skinite ss držaća( čičak trake) (Sl. 5).

Uključivanje I isključivanje (Off / On ) :

1. Da biste uključili alat, pomaknite sklopku za uključivanje / isključivanje (1) prema prednjoj strani alata (sl. 6).

2. Da biste isključili alat, pomaknite prekidač napajanja (UKLJUČEN / ISKLJUČEN) prema stražnjoj strani alata.

LED RADNO SVJETLO:

Ovaj je alat opremljen LED radnim svjetlima (Sl. 7). Radno svjetlo (1) se automatski uključuje kada je alat spojen na izvor napajanja. Kad utikač iskopčate iz napajanja, lampica se isključuje.

REGULATOR BRZINE:

Brzina alata može se prilagoditi tako da radi od 10 000 o / min do 21 000 o / min. rotiranjem regulatora brzine (1) koji se nalazi na stražnjoj strani kućišta alata (Sl. 8).

1. Da biste povećali brzinu, okrenite gumb u smjeru kazaljke na satu.

2. Zakrenite gumb u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste smanjili brzinu.

NAPOMENA: brzina 1 je najsporija brzina. "MAX" je najbrža brzina. Optimalno podešavanje brzine ovisi o vrsti korištenog pribora, površini koja će se raditi i složenosti projekta. Pogledajte tablicu na sljedećoj stranici za opće preporuke.

PRIMJENA:

REZANJE OKVIRA ( ŠTOKOVA ) VRATIJU I PROZORA :

Za demonstriranje postupka korištena je pločica.

1. Instalirajte  oštricu za rezanje drva (Sl. 1 i 2 na stranicama 10 i 11).

NAPOMENA: Oštrica treba biti postavljena u osi tijela alata, a NE u položaju 90 °.

2. Postavite ošttricu (1) otprilike 12,5 mm od ploče Ili štoka  vrata (2) Sl. 9).

NAPOMENA:

Pazite da je pločica okrenuta prema "pravoj" strani prema gore kako biste osigurali glatku površinu na kojoj će se nož kretati.

3. Postavite alat , sječivo, (3) tako da lagano dodiruje pločicu, a rezni zubi NE dodiruju površinu reza.

4. Podesite brzinu na najveću brzinu (Sl. 8, stranica 12).

5. Uključite alat (Sl. 6 na stranicama 11 i 12).

6. Kada alat postigne najveću podešenu brzinu, pažljivo prislonite oštricu I lagano gurajte u ploču ili štok.

NAPOMENA: Alat čvrsto držite i ne gurajte ga previše naprijed jer će pretjerano vibrirati.

7. Nastavite s još nekoliko ureza dok vrata i okvir nisu potpuno izrezani tako da se izrezani dijelovi (4) mogu slobodno ukloniti.

UREZIVANJE OTVORA ZA UGRADNJU CENTRALNOG GRIJANJA U DRVENOM PODU ILI ZIDU:

1. Ugradite sječivo za rezanje drva (sl. 1 i 2) u alat.

NAPOMENA: Oštrica treba biti postavljena u osi tijela alata, a NE u položaju 90 °.

2. Postavite rešetkuza crtanj na pod i mekom olovkom označite potrebnu pravokutnu rupu (1) na podnoj oblozi (Sl. 10).

3. Postavite sječivo za rezanje (2) blizu poda u sredinu jednog od rezova.

4. Podesite brzinu alata na srednju brzinu (Sl. 8).

5. Uključite alat (sl. 6).

NAPOMENA: Alat i lopatica trebaju biti pod kutom od 45 ° prema podu, tako da se kut oštrice može utonuti u podnu oblogu.

6. Čvrsto držite alat i polako ugurajte kut noža u podni pokrov dok ga ne probije. Kad je rez dovršen, postavite brzinu alata na maksimalnu brzinu i dovršite rez na kut pravokutnika.

7. Isključite pilu, izvadite je izreza i nastavite u suprotnom smjeru da biste dovršili rezanje prve strane pravokutnika.

8. Ponovite korake br. 4, 5 i 6 i izrežite preostale tri strane pravokutnika. 9. Kad su svi rezovi gotovi, uklonite izrezani komad s poda pomoću ravnog noža.

NAPOMENA: NE koristite sječivo za rezanje odrezanog dijela poda. Slomit ćete oštricu. Ako se rezani dio ne može lako baciti s poda. obavezno potpuno izrežite sve strane do kutova pravokutnika.

IZREZIVANJA RUPA U GIPS-KARTONSKOM PLOČI ZA UGRADNJU ELEKTRIČNIH TIJELA:

1. Ugradite polukružnu pilu za drvo i gips karton u alat (Sl. 1 i 2).

NAPOMENA: Oštrica treba biti postavljena u osi tijela alata, a NE u položaju 90 °.

2. Postavite rešetku na zid i mekom olovkom nacrtajte potrebnu pravokutnu rupu (1) na suhozidu (sl. 11).

3. Postavite kut noža za rezanje (2) blizu suhozida u sredinu jednog od rezova.

4. Podesite brzinu na najveću brzinu (sl. 8).

5. Uključite alat (sl. 6).

6. Kada alat postigne maksimalnu brzinu, lagano uronite oštricu u suhozid dok se ne probije. Završite rez u kutu pravokutnika.

NAPOMENA: Alat čvrsto držite i prilikom rezanja ne pritiskajte previše oštricu.

7. Isključite pilu, izvadite je izreza i nastavite u suprotnom smjeru da biste dovršili rezanje prve strane pravokutnika.

8. Ponovite korake br. 4, 5 i 6 i izrežite preostale tri strane pravokutnika.

9. Kada su svi rezovi gotovi, uklonite rezani komad sa suhozida pomoću odvijača s ravnim nožem.

NAPOMENA: NE koristite sječivo za rezanje odrezanih dijelova od gipsanih ploča. Slomit ćete oštricu. Ako nije lako otkloniti dio gips kartona, obavezno odrežite sve strane do kuteva pravokutnika.

BRUŠENJE :

1. Ugradite držać brusnog papira na oscilirajući alat (Sl. 1 i 2).

2. Pričvrstite brusni papir na držać brusnog papira (slika 4).

3. Postavite regulator brzine između 5 i MAX (sl. 8).

4. Uključite alat (sl. 6).

Ovaj je alat dizajniran za fino brušenje malih površina. Brusni papir na brusnom podlogu postavljen je ravno na površinu koja se mora brusiti. Uvijek premjestite alate kako biste izbjegli proreze na površini. Za brušenje grubih površina i uklanjanje prethodnih premaza koristite grublji brusni papir i malu brzinu. Za finije površine koristite sitni/finiji brusni papir i veću brzinu.

KORIŠTENJE STRUGAČA:

1. Umetnite nož strugača na oscilirajući alat (Sl. 1 i 2).

2. Postavite regulator brzine na 4 (sl. 8).

3. Uključite alat (sl. 6).

Kad koristite sječivo za uklanjanje stare boje ili ljepila s površine koju treba obraditi, donju stranu oštrice stavite na površinu koju treba obraditi, a zatim lagano podignite drugi kraj alata tako da se oštrica nalazi pod laganim kutom prema površini koju treba obraditi. Polako gurnite oštricu u materijal koji uklanjate. Ne vršite pritisak na alat, jer sporiji rad rezultira boljim performansama rezanja i manjim rizikom od ogrebotina.

Kad koristite sječivo za rezanje tepiha, neki tvrđi predmet stavite pod tepih ispod područja rezanja. Brzinu postavite na 6, zakrenite alat tako da se nož strugača nalazi pod pravim kutom (okomito) na tepih, I započnite sa rezanjem tepiha.

ODRŽAVANJE :

Prilikom održavanja motora osigurajte da stroj nije pod naponom. Redovito čišćenje stroja vrši se mekom krpom, po mogućnosti nakon svake uporabe. Otvore za zrak čuvajte od prašine i prljavštine. Ako se nečistoća ne može ukloniti, koristite meku krpu natopljenu sapunom. Nikada nemojte koristiti otapala poput benzina, alkohola, amonijaka itd. Ta otapala mogu oštetiti plastične dijelove proizvoda. Ako se proizvod, primjerice, istroši, istroši dijelove, obratite se lokalnom servisu.

ZBRINJAVANJE OTPADA :

Da biste spriječili oštećenje uređaja tijekom prijevoza, isporučuje se pakirano u čvrstom pakiranju. Većina ambalažnih materijala može se reciklirati. Odnesite ove materijale u zbirno mjesto za recikliranje. Odnesite odbačenu opremu u trgovinu. Trgovina će osigurati odlaganje na ekološki prihvatljiv način. Odbačene električne uređaje može se reciklirati i ne smije se odlagati s kućnim otpadom! Molimo aktivno nam pomozite da sačuvamo resurse i zaštitimo okoliš: odnesite ovaj uređaj u sabirni centar (ako imate ovu mogućnost).